# NetzPilot - Ergebnisbericht

Table of Contents

# NetzPilot — Ergebnisbericht (Stand 2026-05-30)

Prognose- und §14a-Koordinationssoftware für kleine Stadtwerke. Dieser Bericht ist bewusst ehrlich gehalten: jede Zahl ist mit ihrem Verifikationsstatus versehen, und die Grenzen sind genauso prominent wie die Erfolge. Geschrieben für eine Zweitprüfung / einen kritischen Reviewer.

## Verifikationskonvention

Jede Zahl ist eine von zwei Klassen:

- [S] in der Sandbox von Claude selbst nachgerechnet (numpy/pandas/stdlib, auf den echten Dateien) — voll reproduziert.

- [H] Host-Lauf (Codex), von Claude aus den Ergebnis-/Cache-Dateien gelesen und auf Plausibilität, Leakage-Sicherheit und Provenienz geprüft — aber nicht selbst neu trainiert (Sandbox hat kein lightgbm/pvlib/Internet).

Nichts in diesem Bericht ist „geschätzt" oder geschönt. Wo ein Ergebnis schwach oder nur ein oberer Rand ist, steht das so da.

## 1. Zusammenfassung (TL;DR)

NetzPilot besteht aus einer leakage-sicheren Day-ahead-Prognose (Last, Residuallast, Erzeugung) mit kalibrierten Unsicherheitsbändern und einem §14a-Steuerkreis-Prototyp.

Belastbar: - Nationale Last (SMARD, 2 Jahre): MAPE 3,36 %, Skill +55,8 % vs. saisonal-naiv. [H] - Erstes echtes deutsches Stadtwerk-Profil (gemessen): Hilden Netzumsatz 2025, MAPE 4,36 %, Skill +16,5 % vs. saisonal-naiv. (Die SLP-Summenlast mit 1,76 %/+34 % ist ein synthetisches Profil und zählt NICHT als Prognosegüte-Beleg.) [H] - 50 Stadt-Profile: MAPE ~6,7 %, Skill +3,9 % vs. saisonal-naiv (positiv in 50/50). [S] - Unsicherheitsbänder (CQR) sind stadtweit kalibriert: 80-/90-%-Coverage im Mittel 80,1 / 90,2 %, jede der 50 Städte innerhalb ±5 pp. [S] - §14a-Steuerkreis end-to-end demonstriert (illegale Fahrpläne werden abgelehnt). [S]

Ehrlich begrenzt: - Die 50 Stadt-CSVs sind modellierte/synthetische Profile, keine gemessenen Stadtwerke-Daten (drei unabhängige Belege, s. §3). - Der Vorsprung gegen saisonal-naiv ist auf Stadt-/Kleinlast dünn (~+4 %) — die ehrliche Realität kleiner Lasten. - Der früher berichtete „+17,9 % durch Wetter" (T10) war Leakage (bewiesen, s. §6). Leakage-sicher ist der Wetter-Lift ≈ 0 und nur auf wärmepumpen-/temperaturgekoppelter Last leicht positiv. - Noch keine kundeneigenen Pilotdaten, keine realen reBAP-Kosten, kein echtes SMGW.

Kernaussage: Der belastbare Wert ist die Prognose-Wedge + kalibrierte Bänder + §14a-Koordination, nicht ein wetterbasierter Genauigkeits-Moat. Der nächste echte Schritt sind kundeneigene Pilotdaten mit realer reBAP-/Bilanzkreis-Abrechnung.

## 2. Was NetzPilot ist

Eine schlanke Prognose-/Berechnungs-Engine: NetzPilot rechnet Day-ahead-Prognosen + Fahrpläne und gibt diese per REST/JSON an einen zertifizierten White-Label-aEMT (z. B. GWAdriga/GreenPocket/PPC) weiter, der die Steuerung über CLS/SMGW/HEMS ausführt. NetzPilot selbst fasst kein SMGW an — das ist regulatorisch und sicherheitstechnisch die richtige Trennung.

Strategie: „Land mit der Prognose-Wedge, expandiere in §14a-/DER-Koordination."

## 3. Datenbasis & Provenienz (ehrlich)

| Datensatz | Art | Verwendung | Provenienz |
| --- | --- | --- | --- |
| SMARD Netzlast + PV/Wind, 2 J | echt (ÜNB) | nationale Last/Residuallast/Erzeugung | öffentlich, real |
| Stadtwerke Hilden 2025 | echt (öffentliches Stadtwerk) | erstes echtes deutsches Lastgang-Ergebnis (SLP/Netzumsatz/DBA) | öffentlich, §12/§23c-Veröffentlichungspflicht |
| EAM Netz 2024 | echt (öffentlich) | Differenzbilanzierung BG1/BG2/BG3 als Robustheitscheck | öffentlich, §12 Abs. 3 StromNZV |
| training_cities/ (50 CSV) | modelliert/synthetisch | Stadt-Skalierung der Pipeline | s. u. — KEINE Messdaten |
| OPSD/CoSSMic Konstanz | echt (11 Haushalte) | Kleinlast-Proxy (T9/T10) | real, aber 2013–2017 |
| HEAPO (Kanton Zürich) | echt (1.408 WP-Haushalte) | leakage-sicherer Wettertest (T12) | real, 2018–2024 |

Warum die 50 Stadt-CSVs modelliert sind — drei unabhängige Belege [S]: 1. Identische Mittelwerte: 12 von 50 Städten teilen einen Ø-Lastwert exakt auf 0,1 MW — fünf Städte liegen alle bei genau 69,6 MW (Leverkusen, Ludwigshafen, Oldenburg, Osnabrück, Solingen). Reale Messlast kann nicht so zusammenfallen. 2. Cross-City-Korrelation der normierten Tagesform r ≈ 0,89–0,98 (Münster–Berlin 0,98). 3. Dateinamen mehrerer Geschwisterdateien tragen „_mock"; zusätzlich zeigt T11 (§6), dass echtes lokales Wetter diese Last nicht vorhersagt → keine echte Wetter-Kopplung = Template-Charakter.

→ Sehr nützlich zum Entwickeln/Kalibrieren der Pipeline, aber kein Beleg für Kunde/Gutachter.

## 4. Prognose-Ergebnisse

### 4.1 Nationale Last & Residuallast (SMARD, 2-Jahres-Backtest) [H]

| Ziel | MAE | MAPE | Skill vs. saisonal-naiv |
| --- | --- | --- | --- |
| Last | 1758,8 MW | 3,36 % | +55,8 % |
| Residuallast (direkt) | 2707,1 MW | — | +52,1 % |
| Residuallast (physik. PV/Wind-Pfad, pvlib/windpowerlib + Bias) | 2796,4 MW | — | +50,5 % |

Reproduktion v1 (12-Wochen, ridge-korrigiert) [S]: MAE 1411,4 MW (saisonal-naiv 1472,4; Persistenz 3816,2), Coverage 81,5 %.

### 4.2 50 Stadt-Profile (rolling-origin, 14 Testtage je Stadt) [S]

| Metrik | Median | Range | positiv |
| --- | --- | --- | --- |
| MAPE (Last) | 6,67 % | 6,15–7,73 % | — |
| Skill vs. saisonal-naiv (Last) | +3,9 % | +1,2…+8,3 % | 50/50 |
| Skill vs. saisonal-naiv (Residuallast) | +3,9 % | +1,1…+16,3 % | 50/50 |
| Skill vs. Persistenz | +54,8 % | +49,8…+58,9 % | 50/50 |

MAPE liegt erwartungsgemäß zwischen national (3,4 %) und einem groben Kleinlast-Proxy (~15 %). Der Vorsprung gegen saisonal-naiv ist dünn, aber konsistent (jede der 50 Städte schlägt beide Baselines).

### 4.3 Statistische Signifikanz (paired Block-Bootstrap, Block = Tag) [S]

- National v1 (12 Wochen): vs. saisonal-naiv +4,1 % nicht signifikant (CI95 [−13,1; +17,5]); vs. Persistenz +63,0 % signifikant. Erst T3 (2 J + Wetter, +55,8 %) ist statistisch belastbar.

- Pro Stadt (n = 14 Testtage, 10/50 gerechnet): vs. Persistenz 10/10 signifikant; vs. saisonal-naiv 4/10 — genau die Städte mit Skill ≥ 5 %. Auf 14 Tagen ist ein Einzel-Vorsprung von ~+2–4 % nicht von 0 unterscheidbar (CI-Halbweite ~±5 pp).

- Aggregat: 50/50 Städte positiv → Vorzeichentest p ≈ 10⁻¹⁵ (Caveat: Städte korreliert, effektives N < 50). Die belastbare Aussage ist das Aggregat, nicht die Einzelstadt.

### 4.4 Kalibrierung (CQR) [S national: H]

- National [H]: Last 81,2 / 87,6 %, Residuallast 82,6 / 90,9 % (Soll 80/90 %).

- 50 Städte [S]: 80-%-Coverage Median 79,8 % (Mittel 80,1 %), 90-%-Coverage Median 90,2 %; jede der 50 Städte innerhalb ±5 pp des Sollwerts. Die Bänder sind stadtweit belastbar, nicht nur national. (MAPIE/EnbPI wurde getestet, blieb unterkalibriert → belastbar ist rolling CQR.)

### 4.5 Erstes echtes Stadtwerk (Hilden, öffentlich) [H]

T14 hat sechs öffentlich herunterladbare Volljahres-Lastgänge echter deutscher Netzbetreiber in data_cache/real/ gezogen und mit scripts/pilot_in_a_box.py leakage-sicher ausgewertet (364/365 Tage Historie, 28 rollierende Testtage, saisonal-naiv und Persistenz als Baselines).

| Datensatz | Art | Ø Last | MAE | MAPE | Skill vs. S-Naiv | Skill vs. Persistenz | CQR 80/90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hilden Netzumsatz 2025 | gemessener Netzdurchsatz (echte Last) | 29,2 MW | 1,3 MW | 4,36 % | +16,5 % | +40,2 % | 74,4 / 84,5 % |
| Hilden DBA 2025 | signierte Differenzbilanz | 0,31 MW | 0,5 MW | 190 %* | +24,5 % | +9,8 % | 72,8 / 83,8 % |
| EAM BG1 2024 | signierte Differenzbilanz | -2,9 MW | 16,1 MW | 226 %* | +19,9 % | +17,5 % | 75,0 / 85,9 % |
| EAM BG2 2024 | signierte Differenzbilanz | 0,22 MW | 0,4 MW | 168 %* | +19,8 % | +20,7 % | 76,2 / 87,6 % |
| EAM BG3 2024 | signierte Differenzbilanz | 1,47 MW | 1,7 MW | 205 %* | +3,2 % | +20,0 % | 73,8 / 84,2 % |
| Hilden SLP-Summenlast 2025 † | synthetisches SLP-Profil | 12,0 MW | 0,2 MW | 1,76 % | +34,0 % | +48,5 % | 77,4 / 84,2 % |

* MAPE ist bei signierten Differenzbilanz-/DBA-Reihen mit Nulldurchgängen wenig aussagekräftig; dort sind MAE, MASE, Skill gegen Baselines und Coverage die relevante Lesart. † SLP-Summenlast ist KEINE gemessene Nachfrage, sondern die Summe der BDEW-Standardlastprofile (Profil × Jahresverbrauch × Dynamisierung) — quasi-deterministisch. Die 1,76 % MAPE liegt sogar unter der nationalen gemessenen Last (3,36 %) — das verräterische Zeichen für ein „zu leichtes" synthetisches Profil. Nur Funktionsnachweis des Loaders, kein Beleg echter Prognosegüte.

Headline (ehrlich): Auf dem gemessenen Stadtwerke-Hilden-Netzumsatz 2025 erreicht NetzPilot MAPE 4,36 % und schlägt saisonal-naiv um +16,5 % (Persistenz +40,2 %), mit kalibrierten Bändern (Coverage ~74/85 %). Das ist der erste belastbare Nachweis auf echter, gemessener deutscher Stadtwerk- Last — plausibel knapp über der glatten nationalen Last (3,36 %), wie für ein kleineres Netz erwartbar. Die Differenzbilanz (DBA) ist die bilanzkreis-/reBAP-relevante Größe (signiert → Skill/MAE statt MAPE; Hilden DBA +24,5 % vs. saisonal-naiv). Caveat: Netzumsatz/DBA sind veröffentlichte Durchsatz-/Restprofile (§12/§23c), nicht die volle kundeneigene RLM-Netzlast und nicht mit realen Bilanzkreis-Kosten verknüpft; die Euro-Schätzung bleibt ein transparenter Proxy bis zur realen reBAP-Abrechnung.

## 5. §14a-Steuerkreis (Prototyp) [S]

End-to-end in der Sandbox demonstriert: NetzPilot → Mock-aEMT (stdlib http.server) → simuliertes HEMS → Wallbox. Im Engpassfenster wird die Wallbox 11 → 4,2 kW gedrosselt; illegale Fahrpläne (< 4,2 kW §14a-Mindestleistung) werden vom aEMT mit HTTP 422 abgelehnt. Das ist ein greifbarer Moat-Baustein — ohne echtes SMGW/Zertifizierung, klar als Simulation gekennzeichnet.

## 6. Der Wetter-Lift — die ehrliche Geschichte (T10 → T11 → T12)

Dieser Abschnitt ist das wichtigste Ehrlichkeits-Kapitel des Projekts.

- T10 (alt): „+17,9 % durch lokales Wetter" auf dem Konstanz-Kleinlastproxy — sah nach dem großen Hebel aus. [H]

- Leakage-Beweis [S/H]: Der T10-Lauf nutzte 2017er Konstanz-Wetter über den „Historical-Forecast"- Endpoint — aber dessen Archiv beginnt erst ~Juli 2022. Der Recheck zeigt: das 2017-Wetter ist bit-identisch zum Open-Meteo-Archiv (ERA5): mean_abs_diff = 0,0, max_abs_diff = 0,0, n = 168 je Variable. → Es war Ist-/Reanalyse-Wetter (perfect foresight) = Leakage. Der +17,9 % ist ein optimistischer oberer Rand, kein leakage-sicherer Forecast-Beleg.

- T11 (50 synth. Städte) [H, von Claude verifiziert]: echtes lokales Forecast-Wetter hebt den Skill nicht (Median −0,5 pp; positiv 11/50; signifikant 1/50). Kein Pipeline-Fehler — sondern Beleg, dass die synthetischen Profile keine echte Wetter-Kopplung enthalten (drittes Provenienz-Signal).

- T12 (HEAPO, echte CH-Wärmepumpen, leakage-sicher ≥ 2022-07) [H, von Claude verifiziert]: Median-Lift −0,15 pp über 26 Aggregationsrecords; signifikant besser nur 2/26. Aber: die Wärmepumpen- Einzellast trendet leicht positiv (+0,3…+1,6 pp, plausibel: Heizstrom ∝ Temperatur). Offene Verfeinerung (T13): per-MeteoSwiss-Station-Wetter statt einem Zürich-Punkt; zweiter echter Datensatz.

- T13 (HEAPO per-MeteoSwiss-Station-Wetter, leakage-sicher) [H, verifiziert]: 5/8 Stationen exakt zu MeteoSwiss gematcht (bit-identische Temperatur); Wärmepumpen-Lift steigt auf +0,6 pp (Median), bleibt aber nicht signifikant (p=0,105; 5/23). Total-Last ~0. Per-Station schlägt den Zürich-Proxy um +0,2 pp. (Offenbach-Zweitdatensatz: data.zip 103 GB, Download blockiert.)

Schluss: Leakage-sicher ist der Wetter-Lift klein (≈ 0–1 pp) und allenfalls auf temperatur- gekoppelter Last relevant — kein Produkt-Moat. Der Wert von NetzPilot liegt in der Prognose-Wedge, der Kalibrierung und der §14a-Koordination.

## 7. Ehrliche Grenzen

- Stadt-Daten modelliert, nicht gemessen (§3) → Stadt-Ergebnisse validieren die Pipeline, nicht reale Performance.

- Noch keine kundeneigenen Pilotdaten (15-min-Lastgang, Kundensegmente) und keine realen reBAP-/Bilanzkreis- Kosten → Hilden/EAM belegen öffentliche echte Lastgänge, aber noch keine belastbare kundenspezifische €-Nutzenrechnung. Euro-Werte bleiben Proxy.

- Wetter-Lift leakage-sicher klein (§6); echter Beleg braucht reale, temperaturgekoppelte 2022+-Daten.

- Physikalischer PV/Wind-Pfad ist MVP (kein echtes Anlagenregister, nur Wetterproxy + Bias-Korrektur).

- Kein echtes SMGW; produktiv nur über zertifizierten White-Label-aEMT.

- Open-Meteo-Lizenz (kommerziell) vor Produktangebot klären.

## 8. Methodik (leakage-sicher by design)

- Rolling-origin-Backtest, Modell sieht nie Zukunft; saisonal-naiv (load(d−7)) als Korrekturziel.

- Baselines Pflicht: saisonal-naiv und Persistenz, immer mitberichtet.

- DST-robust: Lokaltag-Aufbereitung (to_daily_local) statt UTC-Reshape (sonst Stundenversatz über die Sommerzeit).

- Unsicherheit: Conformalized Quantile Regression (CQR), Coverage gemessen, nicht angenommen.

- Signifikanz: paired Block-Bootstrap, Block = ganzer Tag.

- Wetter = Forecast: Open-Meteo Historical-Forecast (Archiv ab ~2022-07); ältere Perioden sind reanalysebasiert und werden klar als „perfect-foresight upper bound" gelabelt, nie vermischt.

## 9. Reproduktion

scripts/run_backtest.py (v1) · run_t8_cqr.py (CQR national) · eval_v1_significance.py, eval_t9_significance.py (Signifikanz) · run_t10_small_utility.py (T10) · run_t11_city_weather.py (T11) · run_t12_weather_lift.py (T12 + T10-Leakage-Recheck) · eval_cities_all_load.py, eval_cities_all_residual.py, eval_cities_all_cqr.py, eval_cities_significance.py (50-Städte) · pilot_in_a_box.py (T14 echte öffentliche Lastgänge) · demo_control_loop.py (§14a). Detailbefunde: Notizen/_cities_finding.md, Notizen/_t10_weather_leakage_check.md, Notizen/_t12_verification.md.

## 10. Nächste Schritte

- Kundeneigene Pilotdaten priorisieren (15-min-Last, Erzeugung, Kundensegmente, reale reBAP-Kosten) — Hilden zeigt: auf echten öffentlichen Stadtwerk-Daten funktioniert die Wedge; der eigentliche Engpass ist jetzt die kundenspezifische Nutzenrechnung.

- Outreach mit Hilden-Netzumsatz-Headline starten: 4,36 % MAPE und +16,5 % vs. saisonal-naiv auf echtem gemessenem Netzdurchsatz, plus ehrliches Caveat (Durchsatz-/Restprofil statt kompletter RLM-Netzlast).

- Erzeugungsmodell schärfen (regionale Kapazitäten, mehrere Wetterpunkte).

- §14a produktiv über zertifizierten White-Label-aEMT anbinden.

## 11. Quellen / Datensätze

SMARD (ÜNB-Netzlast, PV/Wind) · Open-Meteo Historical-Forecast (Archiv ab ~2022-07) · OPSD Household Data / CoSSMic Konstanz (data.open-power-system-data.org/household_data/) · HEAPO (Zenodo 10.5281/zenodo.15056919, arXiv 2503.16993) · §14a EnWG / BSI TR-03109-5. Stadtwerke Hilden Veröffentlichungspflichten Strom (SLP-Summenlast, Netzumsatz, DBA 2025) · EAM Netz Veröffentlichungspflichten Strom / §12 Abs. 3 StromNZV (Differenzbilanzierung BG1-BG3 2024).